Phụ lục III

MỨC CHỈ DẪN TRONG CHIẾU XẠ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT
 ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và
Bộ trưởng Bộ Y tế)

Bảng 1. Mức chỉ dẫn liều đối với chụp X quang chẩn đoán

| Kiểu chụp | Liều xâm nhập bề mặt trong 1 lần chụp* (mGy) |
| --- | --- |
| Chụp sọ: - Chụp từ phía trước ra phía sau: AP - Chụp từ phía sau ra phía trước: PA - Chụp nghiêng: Lat | 5 5 3 |
| Chụp ngực: PA/AP Lat | 0,4 1,5 |
| Chụp cột sống vùng ngực: AP/PA Lat | 7 20 |
| Chụp bụng: AP | 10 |
| Chụp cột sống thắt lưng: AP Lat Chụp đốt sống cùng: LSJ | 10 30 40 |
| Chụp khung chậu: AP | 10 |

Chú thích: * Đo trong không khí với tia tán xạ ngược. Giá trị này áp dụng đối với tổ hợp phim - bìa tăng quang thông thường tốc độ 200. Với tổ hợp phim - bìa tăng quang có tốc độ cao (400-600) giá trị này sẽ giảm khoảng 2 - 3 lần.

Mức chỉ dẫn liều đối với chụp X quang vú*

Liều mô trung bình trên một lần chụp - Không sử dụng lưới chống tán xạ: 1 mGy - Sử dụng lưới chống tán xạ: 3 mGy

*Chiều dày vú ép là 45 mm và thiết bị chụp X quang vú sử dụng bia Mo, phin lọc Mo

Bảng 2. Mức chỉ dẫn liều đối với chụp cắt lớp vi tính CT Sanner

| Kiểu chụp | Liều trung bình cho một lần chụp với nhiều lát cắt (mGy) |
| --- | --- |
| Chụp sọ Chụp cột sống Chụp ổ bụng | 60 25 40 |

Bảng 3. Hoạt độ phóng xạ trong y học hạt nhân

| TT | Phép kiểm tra | Hạt nhân phóng xạ | Dạng hóa chất | Hoạt độ lớn nhất thường dùng cho một phép kiểm tra (MBq) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xương |  |  |  |
| 1.1 | Xạ hình xương | Tc – 99 m | Phosphonat và phosphat hợp chất | 600 |
| 1.2 | Xạ hình cắt lớp đơn photon | Tc – 99 m | Phosphonat và phosphat hợp chất | 800 |
| 1.3 | Xạ hình tủy xương | Tc – 99 m | Keo đánh dấu | 400 |
| 2 | Não |  |  |  |
| 2.1 | Xạ hình não (tĩnh) | Tc – 99 m | TcO4- | 600 |
|  |  | Tc – 99 m | Dietylen triamin acid pentaacetic (DTPA), gluconat và glucoheptonat | 600 |
| 2.2 | Chụp SPECT não | Tc – 99 m | TcO4- | 600 |
|  |  | Tc – 99 m | Dietylen triamin acid pentaacetic (DTPA), gluconat và glucoheptonat. | 600 |
|  |  | Tc – 99m | Exametazin | 600 |
| 2.3 | Lưu thông máu não | Xe – 133 | Trong dung dịch natri clorua đẳng trương. | 400 |
|  |  | Tc – 99 m | Hexametyl propylene amin oxym (HM-PAO). | 600 |
| 2.4 | Chụp hệ tiết niệu | In - 111 | DTPA | 40 |
| 3 | Tuyến lệ |  |  |  |
|  | Lưu thông tuyến lệ | Tc-99 m | TcO4- | 4 |
|  |  | Tc-99 m | Chất keo đánh dấu | 4 |
| 4 | Tuyến giáp |  |  |  |
| 4.1 | Chụp hình tuyến giáp | Tc-99 m | TcO4- | 200 |
|  |  | I – 123 | I | 20 |
| 4.2 | Di căn tuyến giáp (sau cắt bỏ) | I-131 | I | 400 |
| 4.3 | Chụp hình tuyến cận giáp | TI-201 | Taliclorua | 80 |
| 5 | Phổi |  |  |  |
| 5.1 | Chụp hình lưu thông khí phổi (Lung ventilation imaging) | Kr – 81 m Tc – 99 m | Khí DTPA sol khí | 6000 185 |
| 5.2 | Nghiên cứu lưu thông khí phổi (Lung ventilation studies) | Xe – 133 Xe – 127 | Khí Khí | 400 200 |
| 5.3 | Chụp hình hệ mạch máu phổi (Lung perfusion imaging) | Kr – 81 m Tc – 99 m | Dung dịch nước Albumin của người (macroagregate hoặc microsphere) | 6000 185 |
| 5.4 | Chụp hình hệ mạch máu phổi (chụp ven) (Lung perfusion imaging with venography) | Tc – 99 m | (macroagregate hoặc microsphere) | 185 |
| 5.5 | Nghiên cứu hệ mạch máu phổi (Lung perfusion studies) | Xe – 133 Xe – 127 | Dung dịch đẳng trương Dung dịch clorua đẳng trương | 200 200 |
| 5.6 | Chụp hình phổi (SPECT) | Tc – 99 | Macroaggregated albumin (MAA) | 200 |
| 6 | Gan và lách |  |  |  |
| 6.1 | Chụp hình gan và lách | Tc – 99 m | Chất keo đánh dấu | 185 |
| 6.2 | Chụp hình chức năng hệ bài tiết mật | Tc – 99 m | Irninodiaxetat và dung môi tương đương | 185 |
| 6.3 | Chụp hình lách | Tc – 99 m | Tế bào hồng cầu biến tính được đánh dấu | 185 |
| 6.4 | Chụp hình gan (SPECT) | Tc – 99 m | Chất keo đánh dấu | 370 |
| 7 | Hệ tim mạch |  |  |  |
| 7.1 | Nghiên cứu lưu lượng máu hệ tim mạch | Tc – 99 m Tc – 99 m Tc – 99 m | TcO4- DTPA Macroaggregated globulin 3 | 800 800 400 |
| 7.2 | Chụp hình máu ở buồng tim | Tc-99 m | Phức hợp albumin của người | 370 |
| 7.3 | Chụp hình cơ tim/nghiên cứu thử | Tc-99 m | Phức hợp alumin của người | 800 |
| 7.4 | Chụp hình hệ tim mạch/nghiên cứu thử | Tc-99 m | Tế bào hồng cầu lành được đánh dấu | 800 |
| 7.5 | Chụp hình cơ tim | Tc- 99m | Phosponat và phosphate hợp chất | 600 |
| 7.6 | Chụp hình cơ tim (SPECT) | Tc- 99m | Isonitril | 600 |
|  |  | TI – 201 Tc- 99m Tc- 99m | Taliclorua Phosphonat và Phosphat hợp chất Isonitril | 100 800 600 |
| 8 | Dạ dày, hệ tiêu hóa |  |  |  |
| 8.1 | Chụp dạ dày và tuyến nước bọt | Tc- 99m | TcO4- | 185 |
| 8.2 | Chụp hình túi thừa Meckel | Tc- 99m | TcO4- | 400 |
| 8.3 | Chảy máu ruột non | Tc- 99m Tc- 99m | Chất keo đánh dấu Tế bào hồng cầu lành đánh dấu | 400 400 |
| 8.4 | Lưu thông thực quản | Tc-99m Tc-99m | Keo đánh dấu Hợp chất không hấp thụ | 40 40 |
| 8.5 | Chụp hình dạ dày rỗng | Tc-99m In-111 In-113 m | Hợp chất không hấp thụ Hợp chất không hấp thụ Hợp chất không hấp thụ | 185 12 12 |
| 9 | Thận, hệ thống tiết niệu và thượng thận |  |  |  |
| 9.1 | Chụp hình thận | Tc-99m | Acid dimercaptosucsinic | 185 |
| 9.2 | Chụp hình thận/thận đồ | Tc-99m Tc-99m I-123 | DTPA, gluconat và Glucoheptonat Macroaggregated globulin 3 O-iodohippurat | 370 185 20 |
| 9.3 | Chụp hình tuyến thượng thận | Se - 75 | Selenorcholesterol | 8 |
| 10 | Một số phép kiểm tra khác |  |  |  |
| 10.1 | Chụp hình áp xe và các khối u | Ga - 67 | xitrat | 300 |
|  |  | Tl - 201 | cloriua | 100 |
| 10.2 | Chụp hình khối u | Tc - 99 m | Acid dimercaptosuccinic | 600 |
| 10.3 | Chụp hình khối u thần kinh | I - 123 | Meta-iodo-benzyl guanidin | 400 |
|  |  | I - 131 | Meta-iodo-benzyl guanidin | 40 |
| 10.4 | Chụp hình hệ bạch mạch | Tc - 99 m | Chất keo đánh dấu | 80 |
| 10.5 | Chụp hình áp xe | Tc - 99 m | Nghiên cứu kiểm tra tế bào bạch cầu đánh dấu | 600 |
|  |  | In - 111 | Tế bào bạch cầu đánh giá | 40 |
| 10.6 | Chụp hình chẩn đoán tắc mạch | In - 111 | Tiêu huyết cầu đánh dấu | 40 |