Phụ lục

DANH MỤC DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP QUỐC GIA

ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN

(kèm theo Quyết định số 1671/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 6 năm 2020 của

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

| Stt | Tên DA SXTN | Định hướng mục tiêu | Yêu cầu đối với kết quả | Phương thức tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo hệ thống tự động phát hiện vật thể lạ (FOD) trên đường cất hạ cánh. | - Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo hệ thống tự động phát hiện FOD trên đường cất hạ cánh (CHC) trên nền cảm biến LIDAR. - Sản xuất thử nghiệm được hệ thống tự động phát hiện và hỗ trợ thu nhặt FOD trên đường CHC đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở TCCS 26:2020/CHK. | 1/ Bộ quy trình công nghệ thiết kế, chế tạo, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống tự động phát hiện FOD trên đường CHC phù hợp với điều kiện Việt Nam. 2/ Báo cáo đánh giá, thử nghiệm hệ thống tự động phát hiện và hỗ trợ thu nhặt FOD trên đường CHC tại sân bay trong thời gian tối thiểu 6 tháng đáp ứng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 3/ 01 Hệ thống tự động phát hiện FOD trên đường CHC dài tối thiểu 300m được cơ quan có thẩm quyền đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn cơ sở TCCS 26:2020/CHK, bao gồm: 3.1/ 12 bộ thiết bị tìm kiếm phát hiện FOD, bao gồm các thành phần với tính năng kỹ thuật như sau: + Cảm biến LIDAR: loại I (an toàn cho mắt, IEC 608251:2014); bước sóng 905nm; độ chính xác: ±5cm; độ phân giải góc: 0.03-0.20; tần số lấy mẫu dữ liệu đáp ứng thời gian thực hoạt động CHC liên tục trong điều kiện thời tiết khác nhau. + Camera thu thập hình ảnh: độ phân giải tối thiểu HDTV; chụp hình ảnh rõ nét FOD ở điều kiện ánh sáng vận hành của sân bay dân dụng (đêm có đèn đường băng) khoảng cách đến 60m. + Đế và hệ thống quay quét: có khớp dễ gãy, được kết nối và chịu được sức gió đáp ứng tiêu chuẩn AC 150/5345-46; chiều cao < 26cm; đồng bộ góc quét, tọa độ, thời gian với hệ thống GPS. + Kết nối mạng cáp quang, có đồng bộ góc quét, tọa độ, thời gian với hệ thống GPS. 3.2/ 01 Hệ thống trung tâm giám sát điều khiển thu nhặt FOD, bao gồm các thành phần: Máy chủ xử lý dữ liệu; Máy chủ CSDL; Bàn giám sát điều khiển; Hệ thống quản trị mạng. 3.3/ 01 Bộ chương trình phần mềm điều khiển hệ thống bao gồm: các phần mềm nhúng tại thiết bị; phần mềm giám sát điều khiển tại trung tâm. 3.4/ 01 Bộ thiết bị cho xe tuần quét và hỗ trợ thu nhặt FOD trên sân bay, với các tính năng: Kết nối 3G, GPS; Giao tiếp thân thiện người dùng; Tích hợp camera trên xe, định vị phương tiện đồng bộ với FOD. | Tuyển chọn |