Phụ lục

DANH MỤC DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP QUỐC GIA

ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN

(Kèm theo Quyết định số: 1056 /QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 4 năm  2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

| TT | Tên nhiệm vụ | Định hướng mục tiêu | Yêu cầu đối với kết quả | Phương thức tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thiện công nghệ chế tạo khuôn gia công kim loại bằng áp lực trong sản xuất linh kiện, phụ tùng máy móc và dân dụng. | 1. Làm chủ được công nghệ chế tạo khuôn gia công kim loại bằng áp lực, bao gồm: thiết kế, lựa chọn vật liệu, gia công cơ, xử lý nhiệt, xử lý bề mặt, gia công sau nhiệt luyện và đánh giá kiểm tra chất lượng. 2. Hoàn thiện dây chuyền chế tạo khuôn gia công kim loại bằng áp lực với công suất 250 tấn/năm. 3. Chế tạo được một số chủng loại khuôn sản xuất linh kiện, phụ tùng xe máy và vật liệu xây dựng không nung nhằm thay thế khuôn nhập ngoại. | 1. Bộ tài liệu về lựa chọn vật liệu làm khuôn gia công kim loại bằng áp lực phù hợp với công nghệ chế tạo các sản phẩm. 2. Bộ tài liệu thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo một số loại khuôn gia công kim loại bằng áp lực ứng dụng công nghệ CAD/CAM. 3. Bộ tài liệu quy trình kiểm tra đánh giá chất lượng khuôn gia công kim loại bằng áp lực. 4. 01 dây chuyền chế tạo khuôn gia công kim loại bằng áp lực công suất 250 tấn/năm đáp ứng các chỉ tiêu sau: - Khối lượng tối đa của một chi tiết gia công: 1.000 kg; - Lò nhiệt luyện chân không: tối đa 1.000 kg/mẻ nhiệt luyện; - Kích thước chi tiết lớn nhất có thể gá đặt trên trung tâm gia công 3 trục: 1.350x600x700 (mm); - Sai số gia công nhỏ nhất: 0,005 mm; - Tốc độ cắt tối đa: 20.000 v/phút. 5. Các sản phẩm khuôn đạt chất lượng tương đương với sản phẩm nhập khẩu cùng loại, gồm: - 20 bộ khuôn rèn tay biên xe máy với tuổi thọ đạt trên 12.000 sản phẩm/1 chu kỳ gia công phục hồi (mỗi bộ khuôn gia công phục hồi 7-8 lần); - 20 bộ khuôn rèn càng lái xe máy với tuổi thọ đạt trên 3.500 sản phẩm/1 chu kỳ gia công phục hồi (mỗi bộ khuôn gia công phục hồi 10-11 lần); - 20 bộ khuôn cắt ba via càng lái xe máy với tuổi thọ đạt trên 14.000 sản phẩm/1 chu kỳ gia công phục hồi (mỗi bộ khuôn gia công phục hồi 6-8 lần); - 40 bộ khuôn ép gạch không nung với tuổi thọ đạt trên 200.000 sản phẩm/1 chu kỳ gia công phục hồi (mỗi bộ khuôn gia công phục hồi 2 lần); - 05 bộ khuôn đúc áp lực sản xuất linh kiện xe máy có tuổi thọ đạt trên 30.000 sản phẩm | Tuyển chọn |